Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Институт “Высшая инжиниринговая школа”

Дисциплина “Основы технологии промышленного интернета вещей”

Техническое задание на разработку системы мониторинга с WiFi покрытием на производственной площадке

| Разработали: студенты М24-Ш02, М24-Ш04 | Мельников В.Е Галеева М.Э. Николаев С.С. |
| --- | --- |
| Проверил: Заместитель директора Высшая инжиниринговая школа института ядерной физики и технологии НИЯУ МИФИ | Жабицкий М.Г. |

Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения	3

2. Цели и назначение	3

3. Характеристика объектов автоматизации	4

4. Требования к автоматизированной системе	4

5. Состав и содержание работ по созданию системы	5

6. Порядок разработки системы	6

7. Порядок контроля и приемки системы	7

8. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу в действие	7

9. Требования к документированию	8

10. Источники разработки	8

- Общие сведения

1.1 Настоящее техническое задание определяет требования к автоматизированной системе WiFi покрытия и мониторинга (далее - Система мониторинга).

1.2 Заказчик - Институт “ Высшая инжиниринговая школа” (далее - ВИШ).

1.3 Разработчик - студенты групп М24-Ш02 и М24-Ш04 ВИШ.

1.4 Сроки выполнения работ указаны в календарном плане на 2025 год.

1.5 Этапы работ указаны в разделе 5.

- Цели и назначение

2.1 Целью создания Системы мониторинга является автоматизация мониторинга показателей датчиков на производственном объекте, сбор и хранение данных для возможности анализа и реализация визуального сопровождения в виде интерфейса верхнего уровня управления Системой.

2.2 Назначение Системы мониторинга:

- Планирование и оптимизация мониторинга на производственной площадке;

- Автоматизированное снятие, обработка и сохранение показателей датчиков;

- Контроль состояния точек доступа (статус, подключение, нагрузка);

- Выявление и диагностика проблемных участков предприятия.

- Характеристика объектов автоматизации

3.1 Наименование объекта: [производственный объект]

3.2 Характеристики объекта:

- Площадь помещения 100*100 м;

- Пункт управления на площадке;

- Удаленный центр поддержки, располагающийся в другом городе.

- Требования к автоматизированной системе

4.1 Функциональные требования

4.1.1 Система должна обеспечивать сбор, обработку и хранение информации с датчиков в реальном времени.

4.1.2 Система должна обеспечивать синхронизацию между удаленным пунктом управления и пунктом управления, находящимся на предприятии.

4.1.3 Система должна предоставлять интерфейс для подключения оборудования.

4.1.4 Система должна принимать и обрабатывать логи, поступающие с датчиков, в режиме реального времени.

4.1.5 Система мониторинга должна осуществлять мониторинг статуса точек доступа в режиме реального времени.

4.1.6 Система должна передавать управляющие сигналы от операторов на исполнительные механизмы.

4.1.7 Требования к инструментам верхнеуровневого управления для управляющего персонала

4.1.7.1 Система мониторинга должна предусматривать инструменты для визуализации данных мониторинга в виде графиков и диаграмм в реальном времени в виде web-приложения на автоматизированном рабочем месте (АРМ) оператора управления (далее - пользователь).

4.1.7.2 Приложение должно иметь встроенный функционал экспорта собранных данных в отдельный файл.

4.1.7.3 Приложение должно обеспечивать экспорт данных с датчиков в облачное хранилище.

4.1.7.4 Приложение должно оповещать Пользователя о возникновении проблем, такие как потеря связи с точкой доступа, отсутствие сигнала с датчика, выход за пределы заданных параметров (уставок).

4.1.8 Требования к инструментам верхнеуровневого управления для обслуживающего персонала

4.1.8.1 Система должна иметь инструментарий для просмотра показателей отдельных групп датчиков.

4.1.8.2 Интерфейс для обслуживающего персонала должен соответствовать требованиям 4.1.7.1 и 4.1.7.4.

4.2 Нефункциональные требования

4.2.1 Интерфейс приложения должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователя, не имеющего технической квалификации.

4.2.2 Система должна быть приспособлена к масштабированию.

4.2.3 Затраты на внедрение системы не должны превышать потенциальную выгоду от внедрения системы.

- Состав и содержание работ по созданию системы

5.1 Работы по созданию Системы мониторинга включают в себя следующие этапы:

- Анализ требований и проектирование

- Разработка и тестирование программного обеспечения

- Разработка прототипа системы

- Документирование и сдача проекта

5.2 Этап “Анализ требований и проектирование” включает в себя:

- Сбор и анализ требований заказчика.

- Разработка технического задания.

- Проектирование архитектуры системы.

- Разработка плана реализации проекта.

5.3 Этап “Разработка и тестирование программного обеспечения” включает в себя:

- Разработка программного обеспечения

- Сборка аппаратного продукта

- Проведение юнит-тестирования

- Проведение системного тестирования

5.4 Этап “Разработка прототипа системы” включает в себя:

- Установка и настройка программного обеспечения

- Интеграция с существующей инфраструктурой

- Настройка параметров точек доступа

- Тестирование системы в реальных условиях эксплуатации

5.5 Этап “Документирование и сдача проекта” включает в себя:

Оформление проектной, конструкторской и эксплуатационной документации, передача их Заказчику, оформление презентации и защита проекта.

- Порядок разработки системы

6.1. Методология разработки для данного проекта - V-образная.  Благодаря своей структуре, она позволяет выявить ошибки на ранних этапах, снизить стоимость исправления и обеспечить более качественный процесс разработки.

6.2. Контроль качества:

  - Проведение регулярных совещаний с заказчиком.

  - Контроль соответствия выполняемых работ техническому заданию.

  - Проведение тестирования на каждом этапе разработки.

6.3. Инструменты разработки:

Язык программирования - Python (Pyserial, PyMongo, Flask);

База данных - MongoDB;

В целях прототипирования решено использовать асинхронный сервер на ESP8266 и набор датчиков температуры, влажности, освещенности.

6.4 На каждом этапе должны быть определены сроки выполнения работ, ответственные исполнители и результаты.

- Порядок контроля и приемки системы

7.1 Контроль за разработкой Системы покрытия должен осуществляться заказчиком на всех этапах создания системы.

7.2 Приёмка системы должна проводиться комиссией, назначенной заказчиком, после завершения всех этапов разработки и ввода системы в эксплуатацию. Комиссия должна проверить соответствие системы требованиям технического задания, а также её работоспособность и надёжность.

7.3 По результатам приёмки комиссия должна составить акт о приёмке системы, в котором указываются все замечания и рекомендации по доработке системы.

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта к вводу в действие

8.1 Подготовка объекта к сдаче Системы мониторинга должна включать следующие работы:

- подготовка помещений для установки оборудования;

- монтаж и наладка оборудования;

- подключение системы к источникам питания и каналам связи;

- настройка программного обеспечения;

- тестирование системы в реальных условиях эксплуатации;

- обучение пользователей работе с системой.

8.2 После завершения подготовки объекта к вводу системы в действие заказчик должен провести приёмочные испытания системы в присутствии представителей разработчика.

- Требования к документированию

9.1 Документация на Систему покрытия должна содержать следующие документы:

- техническое задание;

- технический проект;

- описание системы;

- руководство пользователя;

- руководства по установке, настройке и эксплуатации системы;

- инструкции по техническому обслуживанию системы;

- протоколы испытаний системы.

9.2 Все документы должны быть оформлены в соответствии с действующими стандартами и правилами оформления документации.

- Источники разработки

10.1 Источниками разработки Системы покрытия являются:

- требования заказчика к системе;

- действующие стандарты и правила, ГОСТ 34.602-2020 “Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы”, Москва, Российский институт стандартизации, 2021

- опыт разработки аналогичных систем.